Министерство образования Оренбургской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Техникум транспорта г. Орска имени  Героя России С.А. Солнечникова»

| РАССМОТРЕНО ПЦК специальных дисциплин техники наземного транспорта Протокол №__ от «___»________20 г. Председатель________Н.В. Новикова | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ___________Т.В.Ткаченко «_____»_________20 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ 
ОПД «ОХРАНА ТРУДА»

ПО ТЕМЕ:  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИБРАЦИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ»

для специальности среднего профессионального образования

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожный транспорт)

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)

19.02.10 Технология продукции общественного питания

для профессии среднего профессионального образования

23.01.03 Автомеханик

23.01.07 Машинист крана (крановщик)

23.01.09 Машинист локомотива

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава

Разработал: преподаватель высшей категории Н.В.Новикова

г. Орск, 2019 год

Тема: Производственная вибрация

Лабораторное занятие: «Исследование механических колебаний»

Цель работы: освоение методов измерения параметров механических колебаний, оценки вредности вибрации и расчета защитных устройств.

Порядок выполнения работы

Впроцессе выполнения лабораторной работы студенты должны:

1)  Ознакомиться с влиянием вибрации на организм человека и

сооружения.

2)  Ознакомиться с гигиеническими характеристиками и нормированием вибрации на рабочих местах.

3)  Изучить методы защиты и снижения вибрации на рабочихместах.

4)  Изучить приборы и экспериментальную установку.

5)  Провести эксперименты и сравнить эффективность применения виброизоляторов.

6)  Рассчитать виброизолирующие вставки для обеспечения на рабочем месте оптимальных условий по параметрам вибрации.

7)  Сделать выводы по работе и написать отчет.

Применяемые приборы для измерения вибраций

Для регистрации параметров вибрации применяются приборы, основанные на механических и электрических методах измерений. Механические приборы производят измерения амплитуды вибросмещения путем регистрации перемещений виброщупа, которым касаются вибрирующей поверхности. Из-за инерционности и наличия зазоров такими приборами нельзя получить достаточно точные данные.

Виброизмерительная аппаратура, основанная на электрических методах, обеспечивает высокоточные измерения вибрации различной частоты при широком диапазоне изменения смещения, скорости и ускорения колебаний.

Измерения параметров вибрации должны проводиться в соответствии со стандартами. Требования к измерительным приборам, датчикам, методам обработки результатов измерений определены ГОСТ 16519-78 «Машины ручные. Методы измерения вибрационных параметров».

Для измерения параметров вибрации применяют виброметр ВИП-2 или измеритель ВШВ-003.

Виброметр ВИП-2 предназначен для измерения амплитуды виброперемещений от 2 до 100 мм/св диапазоне от 12,5 до 200 Гц. На лицевой панели расположены: шкала измерений «РОД РАБОТЫ», «ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ». Верхние цифры (1,3,10,100) -значения виброскорости в мм/с, а нижние цифры (10, 30, 100, 300, 1000) - значения виброперемещения в мкм. При установке переключателя «РОД РАБОТЫ» в положение «КОНТРОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» стрелка должна установиться между отметками 7 и 10 шкалы прибора, что свидетельствует о нормальной величине питания. При измерении виброскорости и виброперемещения переключателем .«ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ» выбирают необходимый предел измерения, начиная с максимальной величины.

Источником вибрации в лабораторной работе является вибростенд, который позволяет получить амплитуду смещения в пределах от 0,1 до 6 мм и частоту от 1 до 300 Гц.

Измеритель ВШВ-003 предназначен для измерения и частотного анализа параметров шума и вибрации в ходе научных работ. Он построен по принципу преобразования звуковых и механических колебаний исследуемых объектов в пропорциональные им электрические сигналы, которые затем усиливаются и измеряются с помощью прибора измерительного.

В качестве преобразователей механических колебаний в электрические сигналы используются преобразователи виброизмерительные пьезоэлектрические ДН-3 и ДК-4 - вибропреобразователи. Электрические сигналы, снимаемые с вибропреобразователей, пропорциональны виброускорению колеблющегося объекта. При измерении виброскорости электрические сигналы, пропорциональные виброускорению, преобразуются интегрирующим устройством, расположенным в измерительном приборе.

Электрические сигналы, пропорциональные виброскорости и виброускорению, усиливаются измерительным трактом до величины, необходимой для нормальной работы среднеквадратиче-ского детектора, и затем поступают на показывающий прибор.

Конструктивно прибор ВШВ-003 выполнен в прямоугольном корпусе (рис.). Имеет три шкалы: шкала dB - для определения звукового давления в дБ; шкала mS-2 - для определения виброускорения в м/с2 и шкала mmS-1 - для определения виброскорости в мм/с.

При использовании вибропреобразователя ДН-4 результаты отсчета параметров виброускорения или виброскорости умножают на 10. В целях калибровки измерителя ВШВ-003 в приборе имеется калибровочный генератор, который вырабатывает сигнал, равный 50 мВ частотой 1000 Гц.

Порядок измерения параметров вибрации прибором ВШВ-003

1) Провести электрическую калибровку (наладку; прибора. Предусилитель ПМ-3 соедините с переходником и кабелем, а также с разъемом прибора. Вход переходника соедините кабелем длиной 0,5 м с гнездом 50 mV прибора.

Переключатели прибора установите в положение: делитель «dB 1» - 40; делитель «dB2» - 50; фильтры - «ЛИН»; род работы - «F» или «S».

Нажмите кнопку «КАЛИБР» и после 2 мин. установления рабочего режима установите потенциометром ► стрелку показывающего прибора на отметку шкалы 0... 10 в соответствии с табл.

Например. Пусть паспортное значение коэффициента преобразования вибропребразователя ДН-3 составляет 10,8 мВс2м-1Тогда в соответствии с табл. при электрической калибровке измерителя ВШВ-003 стрелку показывающего прибора следует установить на делителе 4,6 шкалы 0...10 и затем отключить кнопку «КАЛИБР».

Рис.Общий вид прибора ВШВ-003

Таблица.  Структура показателей шкалы потенциометра

2) Измерение виброускорения по общему уровню производится на характеристике «ЛИН». Кнопки V и 1 кГц отключите.

Вибропреобразователь ДН-3 или ДН-4, установленный на исследуемом объекте, соедините с переходником, который соедините с предусилителем ПМ-3.

Переключатели прибора установите в положения:

- ДЕЛИТЕЛЬ «dBl»- 80;

- ДЕЛИТЕЛЬ «dB2» - 50;

- ФИЛЬТРЫ - «ЛИН»;

- Род работы - «F» или «S».

В таком положении переключателей будет загораться светодиод против цифры 103m-S-2для вибропреобразователя ДН-3.Это означает, что при измерении виброускорения отсчет необходимо производить по шкале 0... 10 с учетом данного масштаба измерения, т.е. 0...1000 m-S"2. При положении стрелки показывающего прибора, например на цифре 8, ускорение будет равно 80 m-S'2.

При работе сначала необходимо переключать «ДЕЛИТЕЛЬ dBl», а затем «ДЕЛИТЕЛЬ dB2».

Для удобства отсчета показаний виброускорения пользуйтесь индикацией положения переключателей «ДЕЛИТЕЛЬ dBl», «ДЕЛИТЕЛЬ dB2», которые одновременно указывают на масштаб и выбор шкал (0... 10) или (0... 31,6).

При работе с вибропреобразователем ДН-3 и ДН-4 для съема индикации с помощью щупа необходимо нажать кнопку 1 кГц.

3)  При измерении виброускорения с использованием октавных фильтров прибора необходимо произвести измерение по общему уровню, а затем установить переключателем «ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ Н» необходимый октавный фильтр. Нажать кнопку «ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ Н».

Следует иметь в виду, что при работе с октавными фильтрами необходимо пользоваться только переключателем «ДЕЛИТЕЛЬ dB2», в то время как переключатель «ДЕЛИТЕЛЬ dBl» должен оставаться в положении, выбранном при измерении виброускорения по общему уровню.

4)  При измерении виброскорости переключатели прибора установите в положение;

- «ДЕЛИТЕЛЬ dB» - 80;

- «ДЕЛИТЕЛЬ dB2» - 50;

- ФИЛЬТРЫ - «ЛИН»;

- род работы - «S»

Через 2 мин установления рабочего режима нажмите кнопку «V».

Далее, переключая переключатель «ДЕЛИТЕЛЬ dB2», добейтесь отклонения стрелки показывающего прибора в секторе 6... 10 шкалы. «ДЕЛИТЕЛЬ dBl» должен оставаться при этом в положении, выбранном при измерении виброускорения по общему уровню.

Для отсчета показаний прибора измерительного в единицах скорости m-S"1по светящемуся светодиоду определите шкалу отсчета виброскорости.

Например. При использовании вибропреобразователя ДН-3 загорелся светодиод против цифры 0,3 по шкале м-S'1. Это означает, что при положении стрелки показывающего прибора на отметке 2 шкалы 0.. .31,6 значение виброскорости будет равно 0,2 m-S-2.

При работе с вибропреобразователем ДН-4 методика отсчета значения виброскорости аналогична описанной. При этом цена деления шкал умножается на 10.

Измерения виброскорости в октавных полосах частот производятся аналогично п.З.

5) Для определения результата измерения виброускорения или виброскорости в децибелах следует сложить показания свето-диода по шкале «dBl» «M 101» с показанием показывающего прибора (используемая шкала - ~... 10 dB) и затем к результатам прибавить или отнять следующие значения в децибелах:

•    при измерении виброускорения с вибропреобразователем ДН-4 прибавить 10 дБ, а с ДН-3 отнять 10 дБ;

•    при измерении виброскорости с вибропреобразователем ДН-4 прибавить 46 дБ, а с ДН-3 прибавить 26 дБ.

6) По формулам (1) - (4) рассчитать амплитуду, частоту и уровень виброскорости. По формуле (4) определить коэффициент КП. Полученные результаты занести в табл.

Таблица. Результаты показателей лабораторных измерений

| Материал | А, мм | f,Гц | V,мм/с | А, м/с2 | КП | Lv,дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7) Сравнивая полученные результаты эксперимента с гигиеническими нормами (табл) необходимо сделать выводы о соответствии параметров вибрации нормам.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1)Тема и цель работы.

2)  Общие сведения о вибрации и ее воздействии на организм человека и сооружения.

3)  Гигиенические характеристики вибрации, действующей на человека.

4)   Математическая база (формулы) для лабораторных расчетов и исследований.

5)  Краткое описание приборов для измерения вибрации.

6)  Расчет эффективности источников вибрации.

7)  Использование нормативных документов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1)  Что такое вибрация и на какие виды она делится?

2)  Какими параметрами оценивается вибрация?

3)  Охарактеризуйте вред, наносимый вибрацией.

4)  Что определяет гигиеническую характеристику вибрации и исходя из чего устанавливают гигиенические нормы вибрации?

5)  Назовите средства индивидуальной защиты человека от воздействия вибрации.

6)  Перечислите мероприятия, направленные на снижение общей вибрации.